	P.M URUPÊS

Fls.

	

	



DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
	QUANT
	ESPECIFICAÇÕES
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	01
	Playground módulo circuito para socialização e recreação de crianças já contendo a instalação do equipamento na área solicitada, composto por: Dois módulos com medidas aproximadas de 1,05m2, composto por quatro vigas de sustentação em plástico ecológico feito em polímero reciclável (94% plástico e 6% aditivo), medindo no mínimo 119mm x 119mm com reforço interno, interligados em sua base por um quadro de metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro um deck feito em polietileno rotomoldado pigmentado, medindo 1000mm x 1000mm, fixada com parafusos. Cobertura em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 1500mm x 600mm de altura. Medidas (instalada): altura total aproximada: 3100mm de altura por 1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Altura do solo até o deck: 1200mm, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Incluso todos os acessórios para instalação. Um módulo de acesso confeccionado em estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13, com corda de poliéster de 18mm, com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio em tubo de aço. Um módulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8. Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Um módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com cinco degraus, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Um módulo contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo (a) feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. Um módulo de passagem confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm e 1700mm de comprimento. Com dois painéis de sustentação em plástico rotomoldado medindo 980x980m, com furo central de 760mm. Um módulo de acesso em ângulo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original produto de alta resistência. Dimensões: largura: 690mm. altura: 1600mm, escalador altamente resistente com 7 pegadas vazadas para apoio dos pés e mãos, cantos arredondados, acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. Equipamento com laudos: Abnt nbr 17088:2023 500h; Abnt nbr 5841: 2015. Abnt nbr iso 4628-3: 2015. Abnt nbr 8095:2015 2.900h, resultado ri0 = (0% de área enferrujada), abnt nbr 5841: 2015. Abnt nbr iso 4628-3: 2015. Copant 1005 a 1020, conforme abnt nbr nm 87:2000. Abnt nbr 9209/1986. Abnt nbr 10443:2008 classificação de gr0 de acordo com a nbr 11003/2009. ABNT NBR 15454: 2007; ABNT NBR 7399:2015; Relatório de ensaio de tração dos plásticos ecológicos de carga mínima de 9.900kgf, de acordo com a norma astm d638, ed. 2014 ou norma da abnt equivalente. Relatório de ensaio de flexão dos plásticos ecológicos de no mínimo 690 kgf, de acordo com a astm d 790, ed. 2017 ou norma da abnt equivalente. Relatório de ensaio de tração, referentes às soldas carga mínima de 35.900kgf. Laudo de ensaio de tração do tubo de no mínimo 35.900 kgf e mpa no mínimo 555, conforme norma abnt nbr iso 6892-1, ed. 15/ astm a 370, ed. 19. Certificado abnt 16071/2021 e laudos da nbr 14922:2013 - determinação de condutividade elétrica, ensaios astm g154 – uvb de resistência ao intemperismo em câmara uv-b com período de ensaio mínimo 1400h, ensaios astm d 257-07 - ensaio de capacidade de condução elétrica dos materiais isolantes, Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Envelhecimento Acelerado do Polímero / Plástico Rotomoldado, conforme norma ASTM G155:21. Teste de Qualidade de Colorimetria do Polímero (E*) (-) a 2,00 após 1.600 horas de Envelhecimento Acelerado. Apresentar laudos em nome do fabricante, em até 48h (quarenta e oito horas), após a finalização do certame. Todos os parafusos utilizados para a montagem do equipamento deverão ter acabamentos em ponteiras em pead com o nome da fabricante, objetivando a maior segurança dos usuários. Um módulo decorativo com quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18, conjunto de nove cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras (x) e (o), medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Um módulo de descida curvo confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura.
	R$
	R$ 

	02
	Playground Master (Ref. 2610); confeccionado em polietileno composto com aditivo antiestético e aditivo anti-UV que protege dos rais solares, multicolorido, contendo 1 escorregador médio de 1,98cm em forma de tobogã, 1 escorregador pequeno de 1,42cm, 1 portinha de entrada para o módulo menor,1 túnel de passagem que dá acesso a plataforma do módulo maior, lateral com escada. Medidas: 4,20m de comprimento x 2,52m de largura x 1,80m de altura.
	R$ 
	R$ 


Valor Global da Proposta: R$ XXXX 

Validade da Proposta: 60 dias 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada; 

Razão social; Nº do CNPJ: 

Endereço Completo: 
Apresentamos nossa proposta conforme os requisitos, quantidades e características constantes do Termo de Referência, anexo I, deste aviso de Dispensa de licitação.
Município de Urupês, _________ de __________ de 2024.
______________________________________________

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 
DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2º DO ART. 4º DA LEI Nº 14.133/21

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei e em atendimento ao artigo 13, § 2º, do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada. DECLARA por fim, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em sintonia com o §2º, do art. 4º da Lei Federal 14.133/21.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RELATIVA A CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, ART. 7º DA CF

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO/PROFISSIONAL

(nome/razão social) .............................................................................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARO possuir conhecimento acerca de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARO, ainda, que as informações apresentadas estão em conformidade com o que rege o art. 67 da Lei 14.133/2021, em cumprimento ao Aviso de Contratação Direta.

Município de Urupês, _________ de __________ de 2024.

_______________________________________________

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS
A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VII - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO.
A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que, não possui no quadro societário ou diretoria servidor público municipal da ativa, desse Ente realizador do presente certame.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VIII - TERMO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.
A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual, para sua habilitação nesse processo de compra), ora sendo realizado pela Administração Pública, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente.

________, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

DISPENSA ELETRÔNICA 083/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2024.
OBJETO: Aquisição de playgrounds para socialização e recreação, sendo essenciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças matriculadas no Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola), conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no presente certame, ora sendo realizado pela Administração Pública, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital ou aviso de dispensa, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório. DECLARA, para fins do disposto no art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

