ANEXO VII

Integrante e complementar a Lei Compl. Nº 201/2015- Código de Obras e Edificações de Urupês-SP

PADRÕES RELATIVOS ÀS CIRCULAÇÕES E DIMENSIONAMENTOS DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTOS, NOS DIVERSOS TIPOS DE EDIFICAÇÕES

| FAIXAS DE ACESSO MÍNIMAS, LIVRES DE CONSTRUÇÃO | 2,75m até 50 vagas de estacionamento 5,50m acima de 50 vagas de estacionamento 4,00m nos trechos em curva |
| --- | --- |
| DIMENSÕES DA VAGA | 2,40m x 5,00m em série 3,00m x 5,50m entre paredes |
| CORREDORES DE CIRCULAÇÃO | Com 30°, 3,00m de largura Com 45°, 3,50m de largura Com 90°, 5,00m de largura |
| REBAIXO DA GUIA | Máximo de 7,00m de largura por testada |
| TRECHO DE TESTADA COMPROMETDA COM O ACESSO | Máximo de 6,00m. Nas demais testadas 3,00m. |
| RAMPAS | Início: 4,00m do alinhamento. Declividade máxima de 20%. Largura: 4,00m para até 50 vagas de estacionamento e 8,00m para acima de 50 vagas de estacionamento. |